## Правильная верстка книги для печати

Если вы решили сделать подготовку книги к печати самостоятельно и при этом не вникать в  тонкости, вам все равно не обойтись без нормального редактора (word на эту роль, к сожалению, не годится, хотя с помощью различных надстроек и неограниченного времени многим удается создавать в этой программе приличные макеты).

Правильная верстка книги делается в редакторах по типу Adobe InDesign (в нем получается все быстро и корректно), научные книги с множеством формул верстаются в LaTeX'е, есть и другие издательские программы, на выходе создающие требуемый PDF.

Многие типографии жестко ограничивают своих авторов рамками технических требований, мы же постарались эти требования сделать максимально понятными и выполнимыми.

## Компоновка книги

- Одна страница — одна полоса верстки книги. Не делайте, пожалуйста, лишнюю работу, располагая страницы разворотами или делая спуски полос, нам все равно это в большинстве случаев придется переделывать.

- Количество страниц всегда должно быть кратно четырем. И обязательна нужна нумерация страниц.

- Предоставляемый файл должен быть многостраничным, а не набором отдельных страниц. Обложка предоставляется отдельным файлом.

- Внутреннее поле для книги лучше сделать побольше (не менее 20 мм. от сгиба для мягкой обложки и 15 мм — для твердого переплета, внешние — хотя бы не менее 10 мм.)

- Макет обложки рассчитывается с учетом корешка, толщина которого, в свою очередь, зависит от типа бумаги и типа переплета.

## Цвета, объекты, краски, заливки

- Все цвета должны быть либо в цветовых моделях CMYK, либо в Grayscale. Использование RGB запрещено. Если необходимы дополнительные краски, их нужно указать отдельно в классификации PANTONE solid.

- Большим черным объектам лучше придавать заливку глубоким черным цветом.

- Если элементы оформления подходят к краям, необходимо сделать выпуск за обрезной формат не менее 5 мм.

- Текст, который должен быть черным, никогда не красьте в черный составной, особенно если это текст небольшого размера.

- Проверьте оверпринты: в издательских программах черный текст печатается по умолчанию поверх объектов, если вам нужно что-то другое, измените соответствующий overprint либо проинформируйте нас о перекрывающихся цветах.

- Сумма всех красок не должна быть выше 300%.

- Все заливки и прозрачности должны быть растрированы вместе с фоном

- Не применяйте прозрачность к растровым объектам, окрашенным в спотовые цвета, объект может исчезнуть из публикации.

- Не делайте слишком мелкие линии, они могут не пропечататься.

## Встроенные объекты

- В процессе верстки книги никогда ничего не копируйте через clipboard прямо в публикацию. Внешние файлы помещайте командой «Импорт».

- Делайте картинки в графических или векторных редакторах с разрешением не менее 300 dpi. Для черно-белых изображений разрешение должно быть выше примерно в два раза.

- Альфа-каналы и слои склеиваются, цветовые профили не включаются в изображение, предназначенное для импорта в публикацию.

- При выводе PDF опция внедренного цветового профиля должна быть отключена.

- Растровая графика создается и импортируется без компрессии, в полном разрешении. Не забудьте про припуск за обрезной формат, если иллюстрация планируется до края страницы.

- Формулы, полученные из LaTeX или MathType в форматах EPS или WMV, также хорошо будет сохранить в отдельной папке.

- Все иллюстрации, фигурирующие в книге, должны быть обязательно приложены отдельно в соответствующей папке.

Если верстка книг представляется вам сложным процессом, на который не хочется затрачивать время, наше издательство выполнит эту работу за вас в короткие сроки и за приемлемую цену. Все, что от вас понадобится, — это текст в любом виде (можно в виде рукописи от руки).